WFR850全自动折光仪

主要特点：

1: 内置帕尔贴控温，提高精度和稳定性；

2：国内首款双控温，蓝宝石棱镜；

3：LED冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯；

4：符合21CFR Part 11审计追踪，药典及电子签名，符合药典FDA功能；

5：支持网络打印，支持数据统计检索；

6：多级权限管理，权限可自由配置；

7：7寸触摸彩屏，人性化操作界面；

8：整机通过TART、CE认证 。

9：2020年版《中国药典》通则0622

GR系列全自动折光仪配备高性能线阵CCD感光部件，通过高速、高精度的信号采集和分析处理技术，配有半导体帕尔贴超级温度控制系统。能高效、高精确测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体的折射率(nD)和糖溶液的质量分数（锤度Brix）。

应用领域:

符合GB/T12143-2008,GB/T18963-2012,GB/T21730-2008，GB/T 614-2006等国家标准

符合GT/T5527,GT/T12143,GT/T21730,GT/T18963等行业标准

全自动折光仪拥有广泛应用以石油工业、油脂工业、制药工业、食品工业、日用化工工业、制糖工业等、也是学校及相关科研单位的常用设备之一。

主要技术指标：

范    围：	1.30000--1.70000(nD)

*测试模式： 折射率 糖度 蜂蜜水分 盐度 可自定义

分 辨 率：   0.00001(nD）

精    度：  ±0.00001(nD）

*准 确 度：   ±0.00004(nD）

*校 正 点： 多点拟合系统

糖度范围：	 0-100% (Brix)

糖度分辨率：±0.01%( Brix)

糖度精度：	±0.01%(Brix)

准 确 度：	±0.04%(Brix)

控温方式：	帕尔贴控温

温度范围：  0-100℃

*控温范围：	10℃－90℃

显示精度：±0.01℃

显示方式：  7寸触摸彩屏

光    源：	LED光源

数据导出：PDF，EXCL

波    长: 	589nm

棱    镜：	蓝宝石级

样 品 池:	不锈钢

检测方式:	高分辨率线阵CCD

输出方式：USB,RS232，RJ45，SD卡，U盘

*用户管理：四级权限管理/权限可自由配置

审计追踪：有

网    络：无线WIFI连接

打 印 机：兼容无线激光打印机和针式打印机

电子签名：手写签名

数据储存：  32G

*多功能检索：有

数据防篡改MD5：有

*用户账户：启用与冻结功能

尺 寸： 300mm×380mm×300mm

语言：中文/英文（自动切换